EMBRAER 110P (Bandeirante)

ESPAÑOL / ENGLISH

PRECAUCIONES______________________________________________________

Estas precauciones son para evitar algunos fallos o imprecisiones, reales, que se han podido recrear en este modelo virtual.

Baterías y planta auxiliar

Las baterías se agotan, dependiendo de la carga eléctrica.

Para recargas las baterías debe haber al menos un generador produciendo y el interruptor en la posición de batería, que pasa a régimen de carga automáticamente.

La planta auxiliar siempre está disponible al cargar el avión por primera vez y, suministra energía ilimitada independientemente de la carga eléctrica.

Si el avión se mueve la planta auxiliar, lógicamente, se desconecta y el interruptor pasa a posición OFF.

Para disponer de la planta auxiliar después de parqueado el avión hay que esperar aproximadamente un minuto a que la conexión de la planta sea restablecida.

Bombas de combustible

Las bombas de combustible eléctricas son obligatorias, pues si bien a regímenes bajos la succión de las bombas del motor son suficientes, a regímenes de consumo altos las tuberías pueden crear vacíos y apagar un motor. (Ver fallos)

Alimentación cruzada

Con diferencia de combustible en los tanques se puede hacer crossfeed apagando las bombas eléctricas del tanque con menos combustible y, abriendo la válvula de alimentación cruzada.

Bomba recalque

La bomba de recalque es obligatoria en el rodaje, despegue y aterrizaje debido a la demanda hidráulica de los sistemas de dirección, frenos y trenes. De olvidarse dicha bomba pudiera producirse un fallo en uno de estos sistemas. (Ver fallos)

Taxeo

Para taxear es suficiente con dar uno o dos golpes de F3 hasta lograr la velocidad de ~ 30 KIAS y F1 para retirar empuje. Si es diestro puede hacerlo también controlando el paso de la propela (es más efectivo).

Para facilitar el taxeo y la carrera de despegue por debajo de 60 KIAS se puede conectar el “steering” que le permitirá manejar con el Joystick. Este dispositivo se desconectará automáticamente por encima de 60 KIAS, donde se debe continuar la dirección con los pedales.

Torque y momento giroscópico

Evite despegar con potencia máxima para evitar un torque excesivo que saque al avión de su curso bruscamente. Igualmente la rotación debe hacerse de forma suave, para evitar un significativo efecto del momento giroscópico por la misma razón anterior.

Presurización y oxígeno

A más de 12,000 pies se pierde el control del avión debido a la despresurización y la falta de O2, en ese caso solo se puede descender quitando potencia para lograr el control nuevamente.

Fuego en los motores

Se debe evitar que TIT esté por encima de 725 ºC durante ~ 2 minutos porque puede incendiarse un motor y fallar permanentemente. (Ver fallos)

Frenada

Evite frenar consistentemente con los frenos diferenciales a más de 100 KIAS porque pueden alcanzar gran temperatura y fallar permanentemente. En caso de ser necesario esto aplíquelos a pulsos hasta que disminuya la velocidad.

CAUTIONS____________________________________________________________

This are cautions you must have present to avoid some failures or errors, like the real ones, that are recreated in this virtual model.

Batteries and auxiliary plant

The batteries are exhaustible; it depends on the electric charge.

To recharge it must exist functioning, at least, one generator and the switch in the batteries position. It will changes to the recharges regimen automatically.

The auxiliary plant is always available when you load the plane for the first time and will supply energy with no limit nevertheless the electric charge.

If the plane moves, the auxiliary plant gets unplugged and the switch changes to OFF. To use the auxiliary plant after parking you have to wait one minute approximately till the connection is reset.

Fuel pumps

The electric fuel pumps are obligatory because, even at low regimens the suction of the motor pumps are enough at high regimens the pipes can create emptiness and shut down the engine. (See Failures)

Cross Feed

With different amounts of fuel on the tanks you can do cross feed shutting down the electric pumps of the less fuel tank and opening the cross feed valve.

Secondary pump

The secondary pump is mandatory in the rolling, take off and landing, due to the hydraulic demand in the directional, brakes and landing gears systems. If you forget this pump a failure can be produce in one of this system. (See Failures)

Taxing

To do the taxing one or two hits of F3 to achieve ~ 30 KIAS and F1 to take back the push. If you are right handed you cold do it controlling the pale steps (is more effective).

To make you easy the taxing and the take off race under 60 KIAS you could shut off the steering, this will allow you to use the Joystick. This device wills automatically disconnected over 60 KIAS, where you must continues with pedals.

Torque and gyroscopic moment

You must not take off with engines at maximum in order to avoid an excessive torque that could get the plane out of its course abruptly. Likewise the rotation must be done smoothly to avoid an important effect of the gyroscopic moment causing the same previous seen effect.

Pressurization and oxygen

Over 12,000 fts you lose control of the plane due to the depressurization and the lack of O2, in that case the only way to descend is lowing down power to obtain control again.

Fire on the engines

Avoid that the TIT gets over 725 ºC for ~ 2 minutes because an engine could get on fire and fail permanently. (See Failures)

Breaking

Avoid breaking with differentials breaks over 100 KIAS because they can reach highs temperatures and fail permanently. In case you need them apply by pulse until the speed gets down.