EMBRAER 110P (Bandeirante)

PROCEDIMIENTOS

Antes de partir

- Combustible – SEGÚN

- Puerta principal – ABRIR

- Freno de parqueo - PONER

- Todos los interruptores - OFF

- Planta en tierra - ON

- Luces Panel, Cabina pilotaje, Cabina pasajeros - SEGUN

- Nav, Beacon, No fumar, Cinturones - ON

Arranque

- Puerta principal - CERRAR

- Limpia parabrisas, Separador inercial - SEGUN

- Mandos Gases - MINIMA

- Mandos Propelas - MAXIMA

- Mandos Combustible - CERRAR

- Convertidores - ON

- Bomba de combustible Aux. Motor 2 - AUTO

- Bomba de combustible Princ. Motor 2 - ON

- Partida Motor 2 - ENCENDIDO

- Con RPM Gases 12%, Mando Combustible Motor 2 - MINIMA

- Con Motor 2 arrancado, Generador 2 - ON

- Bomba de combustible Aux. Motor 1 - AUTO

- Bomba de combustible Princ. Motor 1 - ON

- Partida Motor 1 - ENCENDIDO

- Con RPM Gases 12%,  Mando Combustible Motor 1 - MINIMA

- Con Motor 1 arrancado, Generador 1 ON

- Batería – ON

Rodaje a pista activa

- Luces Taxi, Landing – SEGÚN

- Bomba recalque, Autofeather - ON

- Frenos de parqueo – LIBERAR

- Flaps - 25%

Carrera y Despegue

- Limpia parabrisas – OFF

- Separador inercial - SEGUN

- Beacon, Strobes - ON

- Acelerar Torque ~ 1300 lbs

- Controlar con steering hasta 40 KIAS, resto con pedales

- Rotar y despegar ~ 90 KIAS

Ascenso

- Climb positivo recoger trenes y chequear - ARRIBA

- A 120 Knots y más 400 fts Flaps - 0%

- Bomba recalque, Autofeather - OFF

- Sincronizador de Propelas - ON

- Luces Taxi, Landing - OFF

- Torque  ~ 1300 lbs

- RPM Propelas - 91%

- Máximo régimen de ascenso -1000 fts/min.

Crucero

- Máximo permitido - 12000 fts

- Torque  ~ 1300 lbs

- RPM Propelas - 83%

Descenso

- Reducir potencia

- Máximo descenso - 1000 fts/min.

- Ajustar potencia

Aproximación

- Ajustar potencia

- RPM Propelas - 91%

- Por debajo de 180 KIAS flaps - 25%

- Bomba recalque, Autofeather - ON

- Sincronizador de Propelas - OFF

- Luces Taxi, Landing - ON

- Flaps - 50%

- Flaps - 75%

- Por debajo de 140 KIAS Trenes - ABAJO

Aterrizaje

- En final Flaps -100%

- Velocidad final ~100 KIAS

- Con aterrizaje asegurado gases – MINIMA

- Propelas - MAXIMA

- Con trenes en pista reversos – PONER

- A menos de 60 KIAS reversos - QUITAR

- Frenos diferenciales - SEGUN

- Flaps - 0%

Rodaje a rampa

- Limpia parabrisas, Separador inercial - SEGUN

- Beacon – ON

- Strobes - OFF

Apagado

- Freno de parqueo - PONER

- Gases - MINIMA

- Combustible - CERRAR

- Con motores apagados puerta principal - ABRIR

- Todos los interruptores – OFF