FS2004

Focke Wulf Fw 200 A

Installation

1.

Unzip and insert into your FS-2004 maindirectory.

2.

Start FS2004. Go to the scenery-manager and find the FS2004/Addon Traffic/AI_38  and activate as a normal scenery. Close FS2004, restart and set the trafficdensity to 1000%. Go to Berlin-Tempelhof (EDDI) and enjoy!

Rechtliches

1.

This bundle is freeware. You may use it for free for your personal enjoyment. You must not sell or distribute it for mony in whatever form. You must not alter or divide into parts and redistribute. You must not upload to websites, that do not offer free access and download. Especially not to a certain Spanish ‘cosmoglobal’ site (fsplanet).

2.

Repaints – although unnessesary – are allowed.

Exception: It is strictly prohibited to paint certain symbols of political ideology (‘swastikas’) onto the tail!

3.

This aircraft was tested on various computers. As we all know, the number of frames/sec is a matter of proper maintenance and a well balanced adjustment of your system.

Never before the installation has caused any damage to a computer. In the case that you feel it has, remember: You are the one, who downloaded, installed, played and maybe had fun with it. Under no circumstance I can be held responsible for damage, loss, injury, misfortune, malfunctions, unemployment, divorce or whatever you might suffer from.

WARNING: CONDORFLYING IS HIGHLY ADDICTIVE !

Cockpit

light:

nav land panel cockpit

gear and flaps position

main compass

fuel tank indicator and ind.-selector

1 = main tank

2 = aux tank

throttles

mixture

ignition

starter

12   34

battery master switch

elevator

rudder

aileron

brake

rudder

trim gauges

window handle

fuel pumps

Starter

selector

12   34

hydraulic and brake pressure

pitot heat

autopilot mastersw.

propeller

tank selector

elec. trim switches

servos for course and altitude steering

flaps

gear lever

emergency fuel shutoff

com-radio

map: cick here

ADF-radio

Nav1-radio

RMI withOBS

avionics master switch

antenna switch for

(left: ADF, right: Nav1)

flightmap and calculations

operators switches

The 2D-panel is only meant to be an auxiliary emergency substitute device. It looks like this:

The Navigation-Sheet

... calculates for you..

You only need two figures:

The distance from the map (KE) and

the true heading (rwK)

mouse:  -1  /  +50

mouse:  +10  /  -1

The data should be obtained from a (reasonable) map. The figures from the fs2004-flightplanner are only of limited use because the magnetic variation is yet calculated. The other values come from the system. Therefore you should first reach your cruise-altitude and course and then calculate the corrections.

Other Operations

door: [shift] [E]

cargo door, engine cowling: [shift] [E  2] .

canopy window: mouse on the handle or spoiler key

When you are taxiing slowly the companies flag will be raised.

LOD and models

Included in every model are lots of different LOD-models down to LOD2 with only 4 polys and four vertices to help the framerate. The included special AI-model isn't really faster. The main difference is that some animations are triggered in an other way, because the AI-engine doesn't recognize all the 'normal' variables.

Operation/ Checklists

| Aktion... | Tastenkombination... |
| --- | --- |
| Funk ein-/ausblenden | UMSCHALT+2 |
| Rechenblatt ein- /ausblenden | UMSCHALT+3 |

| ANLASSEN |  |
| --- | --- |
| [ ] Fahrwerkshebel | UNTEN |
| [ ] Feststellbremse | ANGEZOGEN |
| [ ] Batteriehauptschalter | EIN |
| [ ] Hauptschalter Funkanlage | AUS |
| [ ] Autopilot | AUS |
| [ ] Trimmungen | MITTELSTELLUNG |
| [ ] Kraftstoff | Vorrat Haupt- und Nebenbehälter: PRÜFEN Anzeigeschalter: 2 (Nebenbehälter) |
| [ ] Behälterschaltung | Beide: OBEN (Nebenbehälter) |
| [ ] Gemischhebel | 1-4: REICH |
| [ ] Kraftstoffpumpen | 1-4 : EIN Druck: mind. 0,8 Kg/cm² |
| [ ] Luftschrauben | KLEINE STEIGUNG |
| [ ] Leistungshebel | 1-4: 10 % offen |
| [ ] Hauptschalter Zündung | EIN |
| [ ] Magnete | 1-4: beide EIN |
| Reihenfolge: | 2 – 3 – 1 – 4 |
| [ ] Anlasserwahlschalter Anlasser 12 | 2 betätigen |
| [ ] Anlasserwahlschalter Anlasser 34 | 3 betätigen |
| [ ] Anlasserwahlschalter Anlasser 12 [ ] Anlasserwahlschalter | 1 betätigen aus |
| [ ] Anlasserwahlschalter Anlasser 4 [ ] Anlasserwahlschalter | 4 betätigen aus |
| NACH DEM ANSPRINGEN |  |
| [ ] Kraftstoffpumpen | 1-4 : AUS |
| [ ] Drehzahl Leerlauf | 600 -650 U/min |
| [ ] Öldruck | mind. 2 Kg/cm² |
| [ ] Treibstoffdruck | mind. 0,4 Kg/cm² |
| [ ] Unterdruck | mind. -0,1 ata |
| [ ] Hydraulikdruck | mind. 80 Kg/cm² |
| [ ] Öltemperatur | mind. 60° C |
| [ ] Hauptschalter Funkanlage | EIN |
| [ ] Steuerungen | FREIGÄNGIG |
| [ ] Bremsen | PRÜFEN |
| [ ] Kreiselinstrumente | PRÜFEN |
| [ ] Höhenmesser | EINSTELLEN |
| [ ] Fluginstrumente | PRÜFEN |
| Abbremsen |  |
| [ ] Öltemperatur | mind. 60° C |
| [ ] Parkbremse | ANGEZOGEN |
| [ ] Temp. und Druck | PRÜFEN |
| [ ] Leistungshebel | 2000 U/min |
| [ ] Luftschraubenverstellung | PRÜFEN |
| [ ] Magnete | PRÜFEN Drehzahlabfall ca. 50 U/min |
| VOR DEM START |  |
| [ ] Kanzelfenster | SCHLIESSEN |
| [ ] Staurohrvorwärmung | EIN |
| [ ] Steuerkursanzeiger | ABFLUGKURS |
| [ ] Höhenwähler u. Steigwähler | Abflughöhe, + 3 m/s |
| [ ] Autopilot [ ] Rudermaschinen | AUS AUS |
| [ ] Gemisch | VOLL REICH |
| [ ] Kraftstoffpumpen | 1-4 : EIN Druck: mind. 0,8 Kg/cm² |
| [ ] Luftschrauben | KLEINE STEIGUNG |
| [ ] Trimmruder | Höhe: +10 Seite: + 4 R Quer: - 3 L |
| [ ] Klappen | Hebel: MITTELSTELLUNG Leuchten: weiß START |
| [ ] Funkgeräte | EINSTELLEN |
| [ ] Luftraum | FREI ? |
| STARTEN UND ANFANGSSTEIGFLUG |  |
| [ ] Bremsen | LÖSEN |
| [ ] Leistungshebel | 1,15 ata |
| [ ] Luftschraube | 2000 U/min |
| [ ] Sporn anheben | 90 Km/h |
| [ ] Abheben | 140 Km/h |
| [ ] Fahrwerk | EINFAHREN Leuchten: grün EIN |
| - BEI 185 Km/h - | Klappen: EIN Leuchten: grün EIN |
| [ ] Leistungshebel | 1,0 ata |
| [ ] Luftschraube | 2100 U/min |
| [ ] Fluggeschwindigkeit | 220 Km/h |
| STEIGFLUG |  |
| [ ] Autopilot Kurs/ Höhe Rudermaschinen | EIN EINSTELLEN EIN |
| [ ] Trimmungen | MITTELSTELLUNG |
| [ ] Leistungshebel | 1,0 ata |
| [ ] Luftschraube | 2050 U/min |
| [] Gemisch | ab 1000 m NACH BEDARF |
| [ ] Öltemperatur/ Druck | ÜBERWACHEN max. 110 °C |
| [ ] Kraftstoffpumpen | AUS |
| [ ] Lichter | NACH BEDARF |
| REISEFLUG |  |
| [ ] Leistungshebel | 0,8 ata |
| [ ] Luftschraube | 1900 U/min |
| [ ] Gemisch | NACH BEDARF |
| [ ] Kraftstoffvorrat | ÜBERWACHEN, ab 200 L in Nebenbehältern: UMSCHALTEN auf Hauptbehälter |
| [ ] Vorratsanzeiger | UMSCHALTEN |
| SPARFLUG |  |
| [ ] Leistungshebel | 0,7 ata |
| [ ] Luftschraube | 1800 U/min |
| [ ] Gemisch | NACH BEDARF |
| [ ] Kraftstoffvorrat | ÜBERWACHEN, ab 200 L in Nebenbehältern: UMSCHALTEN auf Hauptbehälter |
| [ ] Vorratsanzeiger | UMSCHALTEN |
| SINKFLUG |  |
| [ ] Höhenmesser | EINSTELLEN |
| [ ] Treibstoffmenge | PRÜFEN |
| [ ] Behälterschaltung | größte Füllmenge |
| [ ] Kraftstoffpumpen | 1-4: EIN |
| [ ] Autopilot | EINSTELLEN |
| [ ] Leistungshebel | ANPASSEN |
| Höchstgeschwindigkeit | in ruhiger Luft 0 - 3000 m: 450 km/h über 3000 m: 400 km/h in böiger Luft: 310 km/h |
| [ ] Öltemperatur | mind. 60 °C |
| [ ] Gemisch | ANPASSEN |
| ANFLUG |  |
| [ ] Funkgeräte und Peiler | EINGESTELLT |
| [ ] Autopilot | EINGESTELLT |
| [ ] Gemisch | FETT |
| [ ] Hydraulikdruck | PRÜFEN |
| [ ] Bremsdruck | PRÜFEN |
| [ ] Landescheinwerfer | EIN |
| [ ] Fahrwerk | unter 230 km/h: AUSFAHREN Anzeigeleuchten: GRÜN |
| [ ] Landeklappen I | unter 220 km/h: MITTELSTELLUNG Anzeigeleuchten: WEISS |
| [ ] Landeklappen II | unter 185 km/h: UNTEN Anzeigeleuchten: GRÜN |
| Höhenrudertrimmung | + 8 |
| Geschwindigkeit: | in ruhiger Luft: 150 km/h in böiger Luft: 165 km/h |
| ENDANFLUG |  |
| [ ] Behälterschaltung | VOLLERE Behälter |
| [ ] Fahrwerk | AUSGEFAHREN und VERRIEGELT |
| [ ] Gemisch | REICH |
| [ ] Luftschrauben | KLEINE Steigung |
| [ ] Landeklappen | LANDESTELLUNG |
| [ ] Geschwindigkeiten | 140 km/h Endanflug 115 km/h Ausschweben |
| NACH DER LANDUNG |  |
| [ ] Landeklappen | EINFAHREN |
| [ ] Staurohrvorwärmung | AUS |
| [ ] Kraftstoffpumpen | AUS |
| [ ] Landescheinwerfer | AUS |
| ABSTELLEN DER TRIEBWERKE |  |
| [ ] Feststellbremse | ANZIEHEN |
| [ ] Hauptschalter Funk | AUS |
| [ ] Leistungshebel | 10% AUF |
| [ ] Gemisch | 1-4 AUS |
| [ ] Brandhähne | 1-4 SCHLIESSEN (unten) |
| [ ] Magnete | AUS |
| [ ] Hauptzündschalter | AUS |
| [ ] alle Beleuchtungen | AUS |
| [ ] Hauptschalter | AUS |

Bei Fluggewicht 13860 Kg, 1013 mbar, 15 °C

| VA | 300 | Manövergeschwindigkeit |
| --- | --- | --- |
| V1 | 115 | Geschw. für Startabbruch |
| V2 | 135 | kleinste Abhebegeschwindigkeit |
| VR | 150 | Abhebegeschwindigkeit |
| VFE1 (=VSE1) | 200 | Geschw. für Klappen Stufe 1 |
| VFE2 (=VSE2) | 170 | - „ - Stufe 2 |
| VLE (=VLO) | 200 | Geschw. bei ausg. Fahrwerk |
| VREF | 160 | Geschw. im Landeanflug |
| VS0 | 102 | Überziehgeschw. Landestellung |
| VS1 | 112 | Überziehgeschw. in Reisestellung |
| VRA | 240 | Geschw. bei böigem Wetter |
| VNE | 450 | höchstzul. Geschw. in ruhiger Luft |

| Flugleistungen für Focke Wulf Fw 200 A mit BMW 132 L |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FS2004 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fluggewicht | 12750 |  |  |
|  |  |  | Kraftstoff | 50% |  |  |
| Höchst- | Höhe | Höchst- | Lade- |  |  |  |
| Leistung | (Druck) | geschw. | druck | Drehzahl | Verbrauch |  |
| 5 Min. | km | km/h | ata | U/min | L / h / Mot. |  |
|  | 0 | 393 | 1,13 | 2230 | 239 |  |
|  | 1 | 385 | 1,02 | 2230 | 207 |  |
|  | 2 | 378 | 0,91 | 2230 | 181 |  |
|  | 3 | 370 | 0,80 | 2230 | 158 |  |
|  | 4 | 361 | 0,70 | 2230 | 137 |  |
|  | 5 | 343 | 0,61 | 2230 | 118 |  |
|  | 6 | 334 | 0,53 | 2230 | 101 |  |
| erhöhte | Höhe | Höchst- | Lade- |  |  |  |
| Dauerleistung | Dr. | geschw. | druck | Drehzahl | Verbrauch |  |
| 30 Min. | km | km/h | ata | U/min | L / h / Mot. |  |
|  | 0 | 342 | 0,9 | 2075 | 160 |  |
|  | 1 | 352 | 0,9 | 2075 | 164 |  |
|  | 2 | 365 | 0,9 | 2075 | 167 |  |
|  | 3 | 364 | 0,80 | 2075 | 149 |  |
|  | 4 | 354 | 0,70 | 2075 | 130 |  |
|  | 5 | 334 | 0,610 | 2075 | 112 |  |
|  | 6 | 318 | 0,53 | 2075 | 96 |  |
| Dauerleistung | Höhe | Höchst- | Lade- |  |  |  |
|  | Dr. | geschw. | druck | Drehzahl | Verbrauch |  |
|  | km | km/h | ata | U/min | L / h / Mot. |  |
|  | 0 | 319 | 0,8 | 2000 | 135 |  |
|  | 1 | 330 | 0,8 | 2000 | 138 |  |
|  | 2 | 342 | 0,8 | 2000 | 135 |  |
|  | 3 | 360 | 0,8 | 2000 | 140 |  |
|  | 4 | 350 | 0,70 | 2000 | 125 |  |
|  | 5 | 333 | 0,61 | 2000 | 108 |  |
|  | 6 | 316 | 0,53 | 2000 | 94 |  |
| Sparleistung | Höhe | Höchst- | Lade- |  |  |  |
|  | Dr. | geschw. | druck | Drehzahl | Verbrauch |  |
|  | km | km/h | ata | U/min | L / h / Mot. |  |
|  | 0 | 295 | 0,7 | 1900 | 114 |  |
|  | 1 | 305 | 0,7 | 1900 | 115 |  |
|  | 2 | 320 | 0,7 | 1900 | 118 |  |
|  | 3 | 336 | 0,7 | 1900 | 120 |  |
|  | 4 | 349 | 0,7 | 1900 | 124 |  |
|  | 5 | 337 | 0,61 | 1900 | 107 |  |
|  | 6 | 318 | 0,53 | 1900 | 91 |  |

Höchstleistung   5 Min.

erh. Dauerleist. 30 Min.

Reiseleistung

Sparleistung