Tu-144  Sonic boom

Wenn ein Flugzeug die Schallmauer durchstößt, formt sich manchmal eine seltsame Wolke. Durch einen plötzlichen Temperaturabfall, hervorgerufen durch einen Druckverlust in der Schockwelle, kondensiert Wasserdampf und bildet die Wolke.

Ursachen des Knalls

Wenn sich ein Objekt durch die Luft bewegt, bilden sich Druckwellen vor und hinter dem Objekt, ähnlich Bug und Heckwasser eines Bootes. Diese Wellen bewegen sich mit Schallgeschwindigkeit. Je schneller sich das Objekt bewegt, desto mehr werden die Wellen vor dem Objekt zusammen gestaucht und hinter dem Objekt gestreckt. Beim erreichen der Schallgeschwindigkeit werden die Wellen vordem Objekt zu einer einzigen Schockwelle vereinigt. Das geschieht bei ca. 1190 km/h auf Meereshöhe oder MACH1.

Normalerweise beginnt die Schockwelle an der Flugzeugnase und endet am Heck. Es entsteht ein plötzlicher Druckanstieg an der Nase. Der Druck fällt entlang der Rumpfes ab bis er am Ende sogar

einen negativen Wert erreicht. Hinter dem Heck erreicht er dann plötzlich wieder Normaldruck.

Diese Druckverteilung wird auch N-Welle genannt aufgrund ihrer Form.

Der “Knall” entsteht durch die plötzliche Druckveränderung sowohl am Bug, als auch am Heck. Das

führt zum charakteristischen Doppelknall (Boom..Boom..) beim Erreichen der Schallgeschwindigkeit.

Da das Geräusch ständig generiert wird, solange das Flugzeug Überschall fliegt, bildet sich am Boden

ein so genannter Knall-Teppich.

Eigenschaften

Der Abstand des Doppelknalles ist direkt abhängig von der Länge des Flugzeuges im Verhältnis 3:2. Längere Flugzeuge haben einen größeren Abstand zwischen den Knallen, aber die Lautstärke sinkt

dabei gegenüber kleineren Flugzeugen.

Die Schockwelle an der Nase verdichtet und leitet die Luft entlang des Flugzeuges, so dass die Luft hinter der Schockwelle entlang des Flugzeuges mit Unterschall strömt.

Allerdings können sich viele kleinere Schockwellen an exponierten Teilen des Flugzeuges bilden (zum Beispiel den Triebwerkseinlässen) die die Luft wieder auf Überschall beschleunigen.

Diese sekundären Schockwellen addieren sich mit der primären in einiger Entfernung hinter dem Flugzeug zu einer sogenannten N-Welle.

Das maximiert sowohl die Magnitude als auch den Anstieg des Schocks was ihn scheinbar lauter macht.

Bei den meisten Überschalldesigns liegt die typische Entfernung bei 12000 Metern, was bedeutet das bei kleinerer Entfernung (oder Höhe) der Überschallknall als nicht so laut empfunden wird.

Leider verhindert der Luftwiderstand bei geringerer Höhe einen effizienten Überschallflug.

Reduzierung

In den späten 1950ern, als viele SST Entwürfe entwickelt wurden, dachte man das eine größere Flug-

höhe den Effekt des Überschallknalles vermindern würde.

Das wurde durch Flüge der North American B-70 Valkyrie widerlegt und es bestätigte sich das es selbst

auf Höhen von 70,000ft (21,000m) zu Problemen führte. Während dieser Tests wurde auch die "N-Welle" entdeckt. Richard Seebass und sein Freund Albert George von der Cornell University untersuchten das Problem und fanden schließlich einen Näherungswert, FM, um die Stärke des Knalles für verschiedene Flugzeuge zu berechnen.

FM ist proportional zum Gewicht geteilt durch zweidrittel der Länge, FM = W/(3/2·L) = 2W/3L.

Je kleiner der Wert, desto kleiner der Überschallknall. Werte um 1 oder niedriger wurden als gerade

noch akzeptabler eingeordnet. Da das einen Wert von 1.4 für die Concorde, 1.6 für die Tu-144 ergab,

war klar das dies das Ende für die meisten SST Projekte bedeutete, denn zum Beispiel wegen neuer Gesetze, die einen Überschallflug nur noch über der offenen See erlaubten, waren Überschallflugzeuge nicht mehr wirtschaftlich..

Hörbarkeit von Überschallknallen

Ein Überschallknall ist der hörbare Anteil einer Schockwelle in der Luft. Die Bezeichnung Überschallknall bezieht sich auf die Schockwellen von überschallschnellen Flugzeugen und Raumschiffen wie Concorde (Mach 2.2) Tu-144  (Mach 2.4) oder Space Shuttle (Mach 27).

Überschallknalle produzieren eine sehr grosse Menge an Energie, ähnlich einer Explosion. Eine typische Schockfront kann 100 Megawatt pro Quadratmeter und mehr als 200 Dezibel erreichen.

Das Geräusch hängt stark von der Distanz zwischen Flugzeug und Beobachter ab. Der Knall erscheint üblicherweise als Doppelknall (Boom-- Boom--) wenn das Flugzeug noch entfernt ist.

Bei Landungen von Space-Shuttles haben einige Zeugen jedoch einen wesentlich helleren Knall, ähnlich Feuerwerk, gehört.

Die Lautstärke ist direkt vom Volumen der beschleunigten Luft und der Größe und dem Gewicht des Flugzeuges abhängig. Bei höheren Geschwindigkeiten legt sich der Geräuschkegel dichter ans Flugzeug, wird aber nicht lauter. Bei sehr hohen Geschwindigkeiten in Verbindung mit großer Höhe erreicht der Lärmkegel nicht mehr den Boden und somit ist auch kein Überschallknall mehr hörbar.