Tu-144  Spezifikationen

|  | Prototyp | Tu-144S | Tu-144D | Tu-144LL | Tu-144DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vmo – Maximale Geschwindigkeit (km/h) | 2550 km/h | 2550 km/h | 2550 km/h | 2550 km/h | 2550 km/h |
| Mmo - Mach Maximal (km/h) | M2.35 | M2.40 | M2.40 | M2.40 | M2.40 |
| Maximale Reise- Geschwindigkeit Speed (km/h) | 2500 km/h | 2350 km/h | 2340 km/h | 2500 km/h | 2340 km/h |
| Mach Max (Reise) (Mach) | M2.35 | M2.21 | M2.20 | M2.35 | M2.20 |
| Reisegeschwindig-keit (km/h) | 2430 km/h | 2200 km/h | 2120 km/h | 2120 km/h | 2120 km/h |
| Mach (Reise) (*Nachbrenner nötig) | M2.29* | M2.07* | M2.00 | M2.00* | M2.00 |
| Reiseflughöhe (Meter) | 16960 m | 16-17000 m | 18000 m |  |  |
| Gipfelhöhe (Meter) | 20000 m | 18000 m | 20000 m | 19000 m |  |
| Triebwerke (4x) | Kuznetsov NK-144 | Kuznetsov NK-144F | Kolesov RD-36-51A | Kuznetsov NK-321 | Kolesov RD-36-61 |
| Schub pro Triebwerk (kgf mit Nachbrenner) | 17500 kgf | 20000 kgf | 20000 kgf | 25500 kgf | 22950 kgf |
| Treibstoff- verbrauch (kg/kgf x h) | 2,23 | 1,81 | 1,26 |  | 1,23 |
| Spannweite (Meter) | 27 m | 28 m | 28.8 m | 28.8 m | 30.1 m |
| Länge (Meter) | 58.5 m | 65.7 m | 65.7 m | 65.7 m | 67.3 m |
| Flügelfläche (m^2) | 469.8 m^2 | 503 m^2 | 506.9 m^2 | 506.9 m^2 | 544 m^2 |

|  | Prototyp | Tu-144S | Tu-144D | Tu-144LL | Tu-144DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leergewicht (kg) | 79000 kg | 85150 kg | 86900 kg | 96810 kg | 91400 kg |
| Maximales Startgewicht MTOW | 150000 kg | 195000 kg | 207000 kg | 203000 kg | 235000 kg |
| Treibstoff- Kapazität (kg) | 70000 kg (87500 l) | 95000 kg (118750 l) | 95000 kg (118750 l) | 95000 kg (118750 l) | 125000 kg (156250 l) |
| Passagiere | 126 | 140 | 155 | N/A | 160 |
| Reichweite mit 15t Zuladung (150 Passagiere) | 2510 kg | 3080 km | 5330 km | 3000 km | 6450 km |
| Reichweite mit 13t Zuladung (130 Passagiere) | 2590 km | 3180 km | 5500 km | 3095 km | 6650 km |
| Reichweite mit 11t Zuladung (110 Passagiere) | 2685 km | 3312 km | 5700 km | 3200 km | 6900 km |
| Reichweite mit 7t Zuladung (70 Passagiere) | 2920 km | 3600 km | 6200 km | 3480 km | 7500 km |

Bemerkungen: - Tu-144 Prototyp und Tu-144S benötigen Nachbrenner um Überschall zu erreichen und zu halten. - Tu-144S Vorserienmodell flog Moscow-Tashkent in 1St 50Min mit einer Geschwindigkeit von 500km/h. - Tu-144S erster kommerzieller Flug zwischen Moscow und Alma-Ata am 26 December 1975 mit Post und Frach. - Tu-144S Postflüge fanden üblicherweise auf 18000m mit einer Geschwindigkeit von 2200km/h statt. - Tu-144S erster Passagierflug nach Alma-Ata am 1 November 1977 über eine Distanz von 3260km. - Tu-144S erreichten normalerweise Höhen von 16-17000m bei einer Geschwindigkeit von 2000km/h - Aeroflot Flug 499 Moscow - Alma Ata startete um 8:30 lokaler Zeit mit maximal 80 Passagieren. - Aeroflot Flug 500 Alma-Ata – Moscow, der Rückflug, startete um 14:00. - Tu-144D, das "Dalnaya" (Langstrecken) Model, konnte Mach2 ohne Nachbrennereinsatz halten. - Tu-144DA war ein geplantes, aber nie gebautes, geändertes D Modell mit verbesserten RD-36-61 Triebwerken. Diese hatten einen Schub von 23,000 kg mit Nachbrennern, einem Treibstaffverbrauch von 1.23 kg/kgf x h und Schubumkehr an den Triebwerken 1 und 4. Der Rumpf sollte verlängert werden um eine Passagierkapazität von 160 Personen zu ermöglichen und der Flügel sollte vergrössert werden um 125 Tonnen Treibstoff fassen zu können. Das Startgewicht sollte auf 235 Tonnen, die Reichweite auf bis zu 7500Km steigen. Specifications and Notes: Copyright © 2005 Marcel Dassault