Tu-144  Engineer Panel

Elektrisches System (fs9)

Die Tu-144 wird mit Wechselspannung von 115V 400Hz, einer sekundären Wechselspannung von

36V 400Hz und einer Gleichspannung von 27V versorgt. Jedes Triebwerk wird besitzt seinen integrierten Generator (IDG).

Jeder der 4 Generatoren hat eine Höchstleistung von 120 Kilowatt und speist seinen eigenen unab-hängigen Bus. Es erfolgt unter normalen Umständen keine Parallelschaltung von Generatoren. Jede IDG  wird von einer Kontrolleinheit überwacht, um eine stabile Spannung zu garantieren.

Zusätzlich gibt es noch eine rechte und linke Kontroll-einheit zur Spannungsregelung.

Die meisten Systeme können über mehrere Busse ver-sorgt werden und ein Generator kann, außer den Canards

und dem Triebwerks-Anti-Eis System, das das gesamte Flugzeug versorgen.

Hauptverbraucher an Bord sind die vielen elektrischen Förder-Druckpumpen an den Treibstofftanks.

Die Hochleistungspumpen für den Treibstoff-Transfer arbeiten hydraulisch und werden per Gleichspannung angesteuert.

Andere wichtige elektrische Antriebssysteme sind die

die Canards und die absenkbare Nase.

Für die Fluginstrumente wird 36 V Wechselspannung von zwei Haupt und zwei Hilfstransformatoren  erzeugt.

Dafür wird eine Leistung von 1KW aus der 200 kW Hauptversorgung bereitgestellt.

Das Gleichspannungssystem besteht aus drei Spannungs-reglern und drei  Batterien für einen Verbrauch von 12KW.

APU   Auxiliary Power Unit  (fs9 aircraft)

The APU is started from battery power, and DC power is used for communication units, relays,

and signaling devices. An Essential Bus is supplied by the 3 aircraft's batteries and provides

power to an inverter for driving essential flight instruments.

The APU generator rated at 60 kV-A at 400 HZ and provisions for external AC power.  In an

emergency the APU may also be used to supply 115 volt, 400 Hz AC power, but can only be

operated below 5 km altitude and cannot be started above 3 km altitude.

Bedienelemente (ausführliche Anleitung siehe “Quickstart Manual” unten):

1	APU Main switch 	(Schalter für die Betriebsbereitschaft der APU, Lampe 6 leuchtet )

2	APU Door close/open	(Nach dem Betätigen blinkt die Lampe 7 bis der Ausgang offen ist.)

3	APU Fuel pump switch	(Nach Erreichen des Betriebsdruckes leuchtet Lampe 8)

4	BleedAir switch		(Öffnet/schliesst das Bleedair-Ventil zum Starten der Triebwerke)

5 	Control Lamps		(Zeigt Betriebszustände und Fehler an)

6	Start APU		(Drücken zum Starten der APU Turbine)

7	Stop APU		(Drücken zum Abstellen der APU Turbine)

8	N1/EGT Instrument	(Anzeige der Turbinendrehzahl und Abgastemperatur)

9	Controllspeaker		(Klicken auf den Lautsprecher schaltet diesen aus/ein.)

Control Lamps:

1 	Ölstand kritisch

2	Öltemperatur zu hoch

3 	Turbinen Temp. Grenzwert

4	Turbinendrehzahl Grenzwert

5	TCA6 Ausfall

6	APU main power on

7	APU door open

8	APU Kraftstoffdruck erreicht

9	APU betriebsbereit

10	Bleedair verfügbar

Start Betankung (fs9 aircraft)

Wichtig für einen korrekten COG Wert.

Left main 	(linker Tragflächentank):		100 %

Right main 	(rechter Tragflächentank):	100 %

Center 1 	(vorderer Ausgleichstank):  	100 %

Center 2 	(hinterer Ausgleichstank):  	  10 %

Treibstoff Transfer System

Die Füllstandsanzeige der linken und rechten

Tragflächentanks erfolgt durch je 1 Analog-

Instrument (oben, links und rechts).

2 Instrumente  (Mitte rechts) für den vorderen und

den hinteren Trimmtank zeigen die Verlagerung

der Mengen an.

Darunter befindet sich noch eine weitere Anzeige

für die Gesamt-Treibstoffmenge aller Tanks.

Schalterstellung AUTO: die Gewichtsverlagerung

erfolgt automatisch

Schalterstellung NB: Treibstoff wird nach vorne

gepumpt.

Schalterstellung NT: Treibstoff wird nach hinten

gepumpt.

Schalterstellung 0: keine Gewichtsverlagerung

Ein Computer berechnet ständig die Lage des COG

und zeigt diese am COG Instrument an.

Die hydraulischen Pumpen, automatisch oder manuell kontrolliert, bieten folgende Möglichkeiten um den Schwerpunkt zu kontrollieren:

Schwerpunkt nach vorne

1 während des Steigfluges wird von Tanks 1 und 2 nach 4,6 und 8 umgepumpt.

2 Während des Reisefluges wird nur von 2 nach 8 umgepumpt

Schwerpunkt nach hinten

3 für einen Notsinkflug kann von 8 nach 1 und 2 umgepumpt werden.

4 für einen normalen Sinkflug kann von 8 nach 1,2,4 oder 6 umgepumpt werden.

Fuel Tank System (fs9 aircraft)

Die Tu144 verwendet, wie die FS2000 default Concorde, spezielle „airframe-Daten“ welche

in der FS2000, FS2002 und FS2004 sim.dll enthalten sind.

Diese Daten sind für 4 Tanks ausgelegt:

1   Center1  	(vorderer Ausgleichstank)

2   LeftMain  	(linker Tragflächentank)

3   RightMain 	(rechter Tragflächentank)

4   Center2  	(hinterer Ausgleichstank)

Diese Aufteilung ist für den Simulationsbetrieb

jedoch völlig ausreichend. Wichtig ist, dass der im Überschall-Flug nach hinten verschiebende Schwerpunkt, durch Umpumpen von Kraftstoff stets ausgeglichen werden kann.

Tank 1 + 4:

Über einen Drehschalter kann der Kraftstoff

zur Einhaltung des korrekten Schwerpunktes (CoG) zwischen den Tanks 1 und Tank 4 manuell oder automatisch umgepumpt werden.

Tank 2 + 3:

Es gibt einen Automatic-Modus (Auto Fuel Equalization Mode) welcher wechselweise

die Tanks 2 und 3 entleert und dadurch einen

automatischen Gewichtsausgleich gewähr-leistet.

Ein Umpumpen (X-feed) zwischen den beiden WingTanks wird von fs9 nicht unterstützt.

Tank 1, 2, 3, 4:

Über verschiedene Kippschalter am Engineer-

Panel kann ausgewählt werden aus welchen der 4 Tanks der Kraftstoff gerade entnommen wird.

Treibstofftanks (Reales Flugzeug)

Das Treibstoffsystem besteht aus insgesamt

8 Tankbereichen, bestehend aus 17 separaten Tanks mit einer Gesamtkapazität von 95000 kg.

Es sind dies Tank 1 bis Tank 8, wobei nur 6, 7 und 8 räumlich getrennte Tankbehälter sind.

Die Tanks 1,2 und 8 werden zur Einstellung des Schwerpunktes mittels Hochleistungspumpen benutzt.

Diese Pumpen werden hydraulisch betrieben

und vom Gleichspannungssystem gesteuert.

Die normalen Förderpumpen in jedem Tank werden vom Bordnetz elektrisch betrieben.

Tank 4 besteht aus sechs Behältern, von denen vier direkt die Triebwerke speisen.

Es besteht die Möglichkeit durch Umpumpen auch die Seitenneigung des Flugzeuges aus-zugleichen.

Treibstoff kann von allen Tanks aus abgelassen werden.

Eine große Anzahl an Treibstoffsensoren, über alle Tanks verteilt, versorgen den Computer am Ingenieur-Panel. Dort wird ein detaillierter Status des Treibstoffsystems angezeigt und nur von dort aus kann das System gesteuert werden.

Quickstart Manual

| Battery / External Power |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Open Flight Engineer Panel |  |  |  |  |
| 1. | Battery Master Switch | ВНИМАНИЕ! СЕТЬ ОТ АККУМ | switch #4 | ON (UP) |
|  | - - Battery light |  |  | VERIFY ON |
|  | - - Voltage indicator |  |  | CHECK 24 V |
| If available, external power may be used to preserve battery power: |  |  |  |  |
| 2. | 200V APU/OFF/EXT PWR | ВСУ-ВЫКЛ-РАП | switch #1 | EXTERNAL (DOWN) |
|  | - - Voltage indicator |  |  | CHECK 24 V |
| ## APU Start |  |  |  |  |
| 3. | APU Warning panel test button | КОНТРОЛЬ ЛАМП | button #30 | PRESS |
|  | - - APU warning lights |  |  | VERIFY ALL ON |
| 4. | APU Master switch | ЗАПУСК | switch #5 | ON (UP) |
|  | - - Green warning light (APU door open) | ЗАБОРНИК ОТКРЫТ |  | VERIFY ON |
| 5. | APU Start/Rotate switch | ЗАПУСК/ХОЛ.ПРОКР | switch #6 | ON (UP) |
|  | - - Green warning light (APU fuel pressure) | Р ТОПЛИВА |  | VERIFY ON |
| 6. | APU Fuel Shutoff Valve | ПЕРЕКРЫВН. КРАН ВСУ | switch #7 | OPEN (UP) |
|  | - - Green warning light (APU ready to start) | ГОТОВ К ЗАПУСКУ |  | VERIFY ON |
| 7. | APU Start button | ПУСК | switch #8 | PRESS |
|  | - - Verify APU RPM gauge |  | APU RPM | min. 90% RPM |
|  | - - Green warning light | ГОТОВ К ЗАПУСКУ |  | VERIFY OFF |
| 8. | APU Bleed Air switch | ОТБОР ВОЗДУХА | switch #10 | ON (UP) & HOLD 8 sec |
|  | - - Green warning light | ВЫХОД НА РЕЖИМ |  | VERIFY ON |
| 9. | 200V APU/OFF/EXT PWR | ВСУ-ВЫКЛ-РАП | switch #1 | APU (UP) |
|  | - - Battery light | ВНИМАНИЕ! СЕТЬ ОТ АККУМ |  | VERIFY OFF |
| 10. | Avionics Master Power switches |  | switches #2+3 | ON (UP) |
| ## Before Engine Start |  |  |  |  |
| 11. | Engine Warning panel test button | КОНТРОЛЬ ЛАМП | button #31 | PRESS |
|  | - - Engine warning lights |  |  | VERIFY ALL ON |
| 12. | Fire Shutoff Valves | ПЕРЕКРЫВНЫЕ КРАНЫ | switches #16 | OPEN (4 UP) |
| 13. | Fuel gauges power switch | ТОПЛИВОМЕР | switch #17 | ON (UP) |
| 14 | Left Wing Tanks Fuel Valves |  | switch #12 | OPEN (UP) |
| 15. | Right Wing Tanks Fuel Valves |  | switch #13 | OPEN (UP) |
| 16. | Center Tank Fuel Valves |  | switch #14 | OPEN (UP) |
| 17. | Auto Fuel Equalization Mode | АВТОМАТ ВЫРАВНИВАНИЯ | switch # 18 | ON (UP) |
| 18. | Auto Fuel Supply System | АВТ. РАСХ | switch #19 | ON (UP) |
| 19. | Auto Fuel Supply System | АВТОМАТ/РУЧНОЕ | switch #20 | АUTO (UP) |
| 20. | Fuel Transfer Pumps knob |  | switch #28 | AUTO |
| Engine Start |  |  |  |  |
| Open Overhead Panel |  |  |  |  |
| 21. | Beacon switch |  |  | ON |
| 22. | Seatbelts, No Smoking, Exit light switches |  |  | ALL ON |
| Open Flight Engineer Panel |  |  |  |  |
| 23. | Fuel boost pump switches | РАСХОДНЫЙ БАК 1 | switches #15 | ON (4 UP) |
| 24. | Engine Start Master switch | ЗАПУСК | switch #21 | START |
| 25. | Engine Igniters switch | ЗАПУСК | switch #22 | START |
| 26. | Fuel heaters power switch | ОБОГРЕВ ЗАПАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА | switch #23 | ON (UP) IF OAT < +5ºC |
|  | Note: Engines will shut down when the throttles are moved to idle if the outside air temperature is lower than 5ºC. To avoid accidental shutdown, you may have the fuel heaters turned ON. |  |  |  |
| 27. | Engine start selector knob - - Starting order (#2,#3,#4,#1) | 1 ДВИГ, 2 ДВИГ, 3 ДВИГ, 4 ДВИГ | switch #24 pos. 1-4 | SELECT ENG. TO START (2,3,4,1) |
| 28. | Engine starter button |  | switch #27 | ENGAGE |
| 29. | HP Fuel Valves - - Monitor engine RPM and EGT to verify startup |  | levers #11 | OPEN (4 UP) after RPM>20% |
| 30. | Engine Generator switches |  | switches #29 | ON (UP) |
|  | Repeat starting procedure steps 27-30 for remaining engines. |  |  |  |
| After Engine Start |  |  |  |  |
| 31. | Engine start selector knob |  | switch #24 | NEUTRAL (0) |
| 32. | 200V APU/OFF/EXT PWR | ВСУ-ВЫКЛ-РАП | switch #1 | OFF (MIDDLE) |
| 33. | APU Bleed Air switch | ОТБОР ВОЗДУХА | switch #10 | OFF (DOWN) 8 sec |
| 34. | APU Stop button | СТОП |  | PRESS |
| 35. | APU Fuel Shutoff Valve switch |  | switch #7 | CLOSE (DOWN) |
| 36. | APU Start/Rotate switch | ЗАПУСК/ХОЛ.ПРОКР | switch #6 | OFF (DOWN) |
| 37. | APU Master switch - - Monitor engine RPM | ЗАПУСК | switch #5 | OFF (DOWN) after RPM 0% |
| 38. | Center of Gravity (C.G.) Indicator |  | CG | VERIFY C.G. |
|  | IMPORTANT: Do NOT begin taxi unless C.G. is within limits!!! Advice, fill your tanks with: 100% in the wing tanks, 100% in the front tank and 50% in the rear tank. |  |  |  |
| Switch to Main & Overhead Panels |  |  |  |  |
| 39. | Instrument power switches (Attitude + Backup Attitude Indicator , Radio Altimeter,) |  |  | ON (4) |
|  | Refer to attached documentation bmp files for location of these switches |  |  |  |
| 40. | Flight Director/Localizer/ Glideslope indicators |  |  | ON (3) |
|  | These 3 toggle switches are located on the autopilot panel, below the autopilot master on/off switches. |  |  |  |
| 41. | Navigation/Panel lights |  |  | AS REQUIRED |
| In-flight Engine Start |  |  |  |  |
| In the event an engine needs to be restarted in-flight, use the following procedure. Note that in this case the APU is not required. |  |  |  |  |
| 42. | Engine Start Master switch | ЗАПУСК | switch #21 | START |
| 43. | Engine Igniters switch | ЗАПУСК | switch #22 | START |
| 44. | Fuel heaters power switch | ОБОГРЕВ ЗАПАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА | switch #23 | ON (UP) |
| 45. | Engine air start button | ЗАПУСК В ВОЗДУХЕ 1 ДВ, 2 ДВ, 3 ДВ, 4 ДВ | buttons #27 (eng. 1-4) | ENGAGE |
| 46. | HP Fuel Valve - - Monitor engine RPM and EGT to verify startup |  | levers #11 | OPEN after RPM>20% |
| 47. | Engine Generator switch |  | switches #26 | ON (UP) |