Tu-144  Wetterradar

Wetter Navigations Radar PT-Groza

Da Radar dient dazu, in meteorologisch komplexen Situationen und bei wenig Sicht, folgende Probleme zu bewältigen:

• Die Wetterbedingungen vor dem Flugzeug zu beobachten und Wolken zu identifizieren, die die Gefahr von Turbulenzen enthalten können.

• Im Kontur Modus, Zonen von Zentren gefährlicher Stürme zu sehen und Möglichkeiten zu sehen, dies zu umfliegen. 

Das Radar ist erschütterungsstabilisiert. Das Radar wird durch plötzliche Nick oder Rollbewegungen nicht beeinflusst.

Technische Daten, Grundsätze 

1 Durchschnittliche Beobachtungsdistanz von Stürmen > 200Km 

2 Die Anzeige ist abhängig vom Winkel zum Horizont 
   nach oben 10 Grad. 
   nach unten 15 Grad.

3 Die Anzeige seitlich des Flugzeuges beträgt entlang der Längsachse +/-100 Grad

4 Roll oder Nickbewegungen die das System ausgleichen kann, dürfen maximal 20 Grad betragen.

5 Abtastfrequenz beträgt 10 Zyklen pro Minute.

6 Die Auflösung der Antenne ist kleiner als 3 Grad. 

7 Die Abweichung der Anzeige ist kleiner als 3% 

8 Der Maßstab der Anzeige lässt sich von 10 bis 375 Kilometer einstellen.

9 Anzahl der Entfernungsmarkierungen 
   Schalter links – keine Markierungen 
   Schalter rechts - 4 Markierungen alle 25KM und 2 Markierungen bei 100 Km

Funktionen 

RLS PT Groza-154 ist ein pulsmoduliertes X-BAND RADAR mit einer horizontal scannenden Antenne. RLS PT Groza-154 hat folgende Betriebsmodi "Ready", "Earth", "Meteo", "Contour" und "Removal". Der jeweilige Modus wird über den Modus Schalter gewählt. 
 
1."Ready" (Standby) Modus

Das Kontrollgerät ist eingeschaltet, allerdings liegt an der Antenne keine Spannung an.

2."Earth" Modus

Kartenmodus zur Navigation ohne Bodensicht.

3."Meteo" Modus

Dieser Modus dient zur Wetterbeobachtung. Angezeigt werden Reflektionen verschiedener Wetterformationen der Atmosphäre wie Gewitter, Turbulenzen oder andere. In diesem Modus wird ein kleiner Öffnungswinkel benutzt.
Um andere Höhenbereiche zu scannen, kann der Öffnungswinkel der Antenne 10 Grad runter oder 15 Grad aufwärts gestellt werden ohne die Gyro-Stabilisation zu ändern. 

4 "Contour" Modus

In diesem Modus kann die Aktivität innerhalb einer Gewitterwolke oder innerhalb von Cumulus Wolken angezeigt werden. Gefährliche Aktivitäten reflektieren mehr Strahlung als ungefährliche Bereiche.

5. "Removal" (Abdrift) Modus

Wird üblicherweise benutzt um die Windabdrift zu messen falls das DISS - DOPPLER SPEED-AND-DRIFT METER -013 ausfällt, die Information aber für die Navigation benötigt wird. 

Zur Messung der Abdrift: 
1. Schalten Sie in den "REMOVAL" Modus. 
2. Warten Sie bis die Antenne die Nullposition erreicht hat. 
3. Benutzen Sie die Drehknöpfe der Antenne um den beleuchteten Bereich so schmal wie möglich zu machen. 
4. Der Driftwinkel entspricht der Position des erleuchteten Sektors.

Start und Funktionstest

a)	Hauptschalter (RDS)

b)	PRD I – PRD II Sender Auswahl

c)	Reichweitenschalter

d)	Horizontale Abweichung +10 bis -15 Grad

e)	Automatische Stabilisation an/aus

f)	Modus Schalter

g)	Helligkeit/Kontrast

1.

Die Ausgangsstellung der Schalter sollte wie folgt sein: 

• "PRD I-II" auf "I"  
• "Stab. - otkl." auf "stab" 
• Modus – auf “Ready”
• "scale km" auf die mittlere Position 
• "inclination" – auf 10 Grad aufwärts 

2.

Schalten Sie die Gyroskope des Flugzeugs ein.

3.

Schalten Sie "RLS" am Hauptpanel ein, die Beleuchtung sowie die Leuchtanzeige des "ready" Modus geht an. 

4.

Nach einer Aufwärmungszeit von 3-5 Minuten, schalten Sie in den "Meteo" Modus. 

5.

Testen Sie die Funktion von "Scale km" indem Sie langsam von extrem rechts bis nach extrem links drehen.

6.

Schalten Sie "Inclination" auf 5 Grad aufwärts. 

7.

Schalten Sie in den "Contour" Modus Das Gerät sollte jetzt verschiedene Störungsformationen anzeigen.

8.

Schalten Sie wieder auf "Ready", schalten Sie "PRD I-II" auf Position "II" und wiederholen Sie den Test. 

9.

Schalten Sie die Schalter am Hauptpanel auf die Ausgangstellung und drücken Sie den Ausschalter (otkl). 

10.

Schalten Sie die Gyros aus.

Bedienung während des Fluges

Das Radar sollte direkt nach dem Starten der Triebwerke aktiviert werden. Allerdings muss das Radar bis zum Erreichen der Startbahn im “Ready” Modus verbleiben.
Bei schlechten Wetterbedingungen sollte das Radar dann in den “Meteo” Modus mit einer Reichweite von 50km geschaltet werden.

Während des Fluges kann das Radar abhängig von den Bedingungen in die Modi "Meteo", "Contour" oder "Drift" geschaltet werden.

Besonderheiten des Radars im MS Flugsimulator 

• Das Radar ist unabhängig vom Flugzeuggyroskop und benutzt sein eigenes System. Damit kann es ohne Problem an jedes Flugzeug angepasst werden. 

• Das Radar ist unabhängig von der normalen Stromversorgung des Flugzeugs. 

• Das Radar enthält zwei verschiedene Empfangsmodi. “Basic” ist wenige präzise, läuft aber besser auf langsameren Computern. “Reserve” ist präzise, benötigt aber eine große Hardwareleistung um zu funktionieren.

Zum Umschalten muss das Radar ausgeschaltet werden. Außerdem muss der “Ready” Modus VOR dem Abschalten und VOR dem Widereinschalten gewählt werden. 

• Das Wetter im MS Simulator ist ziemlich primitiv, daher kann es vorkommen das die Wettersituation sich plötzlich und ohne Vorwarnung ändert (meistens zum unpassendsten Zeitpunkt)

• Um eine höhere Bildwiderholrate zu erreichen kann entweder das Radar in den “Ready” Modus geschaltet werden oder sogar komplett abgeschaltet werden. Allerdings benötigt das Radar mindestens 10-20 Sekunden um wieder komplett betriebsbereit zu sein.