Руководство по летной эксплуатации самолета ЯК-12

ВНИМАНИЕ! Здесь приведено в сокращении РЛЭ самолета Як-12М

Основные технические данные самолёта Як-12

| Длина самолета, м | 9 |
| --- | --- |
| Высота самолета, м | 3.12 |
| Размах крыла, м | 12.6 |
| Площадь крыла, м² | 23.86 |
| Относительная толщина крыла, % | 11 |
| Профиль крыла | “Кларк-Ун” |
| Средняя аэродинамическая хорда крыла, м | 1.976 |
| Установочный угол крыла | 3°30 |
| Поперечное V крыла | 2° |
| Площадь элеронов, м² | 2.332 |
| Площадь закрылков, м² | 2.804 |
| Тип предкрылка | Фиксированный (по всему размаху крыла) |
| Площадь стабилизатора, м² | 2.07 |
| Площадь руля высоты, м² | 2.51 |
| Установочный угол стабилизатора | -1°45' |
| Площадь киля, м² | 1.25 |
| Площадь руля направления, м² | 0.93 |
| Ширина колеи шасси | 2.2 |
| Размер колёс шасси, мм | 595х185 |
| Размер хвостового колеса, мм | 255х110 |
| Общая ёмкость бензобаков, л | 188 |
| Емкость маслобака, л | 25 |
| Максимальная заправка маслобака, л | 17 |
| Воздушный винт | В -530Д11 |
| Вращение | Левое |
| Механизм изменения шага | Гидроцентробежный |
| Схема работы | Прямая |

Центровочные и весовые данные

Пределы центровки в % САХ:передняя - 30,0; задняя - 40.5. Пассажирский вариант.

| Загрузка | При двух пассажирах | При трёх: пассажирах |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Взлётный вес, кг | 1400 | 1500 |  |
| Вес пустого самолёта, кг | 1026 | 1026 |  |
| Полезная нагрузка, кг | 374 | 476 |  |
| Бензин, кг | 125 | 125 |  |
| Масло, кг | 14 | 14 |  |
| Центровка, % САХ | 36.4 | 37.8 |  |
| Центровка при посадке (10 кг горючего,7 кг масла) | 36 | 37.7 |  |

Режимы работы двигателя

| Взлётный режим в течение не более 5 минут непрерывной работы |  |
| --- | --- |
| Мощность, л. с. | 260-2% |
| Число оборотов в мин | 2350±1% |
| Избыток (сверх атмосферного) давления на всасывании. мм рт.ст. | 35±10, (полное открытие дросселя) |
| Удельный расход топлива. г/л.с.час | 225-280 |
| Номинальный режимМощность, л.с. | 220±2% |
| Число оборотов в минуту | 2050± 1% |
| Избыточное (сверх атмосферного) давление на всасывании, мм рт. ст. | 35 ± 10, (полное открытие дросселя) |
| Удельный расход топлива, г/л.с.час | 240-255 |
| Крейсерский режим (0.75 номинальной мощности) |  |
| Мощность, л. с | 165±2 |
| Число оборотов в минуту | 1860±1% |
| Давление на всасывании, мм рт.ст. | 680±15 |
| Удельный расход топлива,г/л.с.час | 210-225 |
| Крейсерский режим (0.6 номинальной мощности) |  |
| Мощность, л. с | 136 |
| Число оборотов в минуту | 1730±1% |
| Давление на всасывании, мм рт.ст. | 630±15 |
| Удельный расход топлива,г/л.с.час | 205-225 |
| Максимальное число оборотов в минуту (в течение не более трех минут непрерывной работы) | 2450 |
| Минимальное число оборотов в минуту (малый газ) | не выше 500 |
| Температура входящего масла, °С |  |
| Рекомендуемая | 50-65 |
| Максимальная при длительной работе | не выше 75 |
| Минимальная (для опробования на земле) | 30 |
| Максимальная допустимая в течение не более 15 минут непрерывной работы | не выше 85 |
| Температура входящего масла, максимальная, °С | 125 |
| Температура головок цилиндра, °С |  |
| Рекомендуемая | 140-210 |
| Максимальная при длительной работе | не вьше 225 |
| Минимальная для удовлетворительной приемистости | 140 |
| Максимально допустимая при взлёте и подъёме в течение не более 15 минут непрерывной работы | Не выше 240 |

Основные лётные данные самолёта Як-12

| Максимальная скорость у земли, км/час | 178 |
| --- | --- |
| Скороподъёмность у земли на номинальном режиме работы двигателя, м/с | 3,7 |
| Время набора высоты , мин. |  |
| 500 м | 2.3 |
| 1000 м | 4.8 |
| 2000 м | 11,2 |
| Практический потолок, м. | 4100 |
| Время набора практического потолка, мин. | 36 |
| Скорость отрыва, км/час. | 80 |
| Длина разбега, м. | 140 |
| Длина взлётной дистанции до набора 25м, м | 500 |
| Посадочная скорость, км/ч | 80 |
| Длина пробега с применением закрылков и тормозов, м | 220 |
| Длина пробега с применением закрылков и тормозов, м | 220 |

Дальность полёта на высоте 500 м при полной заправке баков, полном выгорании горючего, на 0,6 номинала не менее 700 км.

Максимально допустимая скорость ограничивается флаттерной характеристикой крыла и составляет по прибору 245 км/час.

Примечание. Скороподъёмность определяется при 2050 об/мин., полном открытии дросселя и закрытом высотном корректоре двигателя.

Эксплуатационные ограничения:

I.Взлёт и посадку самолётов Як-12 разрешается производить с аэродромов (площадок), располагающих взлётной дистанцией не менее 450 м, с учетом преодоления препятствий высотой 25 м.

2.Самолёты Як-12: разрешается эксплуатировать при встречном ветре не более 15 м/сек и боковых ветрах не более:

| под утлом 90° | 4 м/сек |
| --- | --- |
| под углом 45° | 6 м/сек |

Запуск, опробование и остановка двигателя

Подготовка двигателя к запуску.

Перед запуском двигателя необходимо:

1.Проверить, отвязан ли самолёт, поставлены ли колодки под колеса, включен ли стояночный тормоз и имеются ли огнетушители около самолёта.

2.Перед первым запуском в лётный день вывернуть сливные пробки всасывающих труб цилиндров № 4,5,6 и провернуть воздушный винт на 3-4 оборота (зимой эту работу производить на подогретом двигателе); при проворачивании скопившееся масло вытечет из всасывающих труб, после этого сливные пробка поставить на место и законтрить проволокой.

Примечания : I) Перед запуском двигателя после длительной стоянки во избежание гидроудара и возможного масляного голодания трущихся поверхностей необходимо произвести следующие дополнительные работы:
а) после стоянки двигателя более двух суток вывернуть сливные пробки пилиндров № 4,5,6 и по одной свече в этих же цилиндрах, провернуть воздушный винт на 3-4 оборота, при этом масло ЕЛИ смесь масла с топливом вытечет из всасывающих труб и цилиндров, после этого сливные пробки и свечи поставить на место;

б) после стоянки в течение шести-семи суток вывернуть сливные пробки всасывающих труб цилиндров и 4,5,6,залить в картер двигателя через передний и задний суфлеры по 1,3 - 1,5 л масла и, вывернув передние свечи, зашприцевать в каждый цилиндр при положении. поршня в н.м.т. (шприцем со специальным наконечником-распылителем) по 60-70 г свежего масла (зимой масло подогреть до температуры 75-80°С),провернуть винт по ходу до появления давления масла, которое будет отмечено колебаниями стрелки манометра, после этого сливные свечи и пробки поставить на место.

2) Необходимо избегать ставить самолёт на песчаную или пыльную почву, так как при работе двигателя песок и пыль, попадая внутрь двигателя, вызовут преждевременный износ деталей и в первую очередь деталей цилиндро-поршневой группы. В случае необходимости запуска двигателя на пыльном или песчаном грунте площадку под двигателем обязательно полить водой.

3.Убедиться, что рукоятка управления регулятором оборотов установлена в положение большого шага" Следует иметь в виду, что установка механизма винта в положение "Больной шаг" устраняет возможность откачки маслонасосом регулятора оборотов масла из полости коленчатого вала в момент запуска.

4.Убедиться, что рычаг высотного корректора карбюратора находится в положении на упоре нормально "Н" - до отказа на себя (на защелку).

5.Закрыть жалюзи двигателя и створку маслора-радиатора.

Запуск двигателя.

Непосредственно перед запуском двигателя необходимо:

I.Проверить, выключено ли зажигание.

2.Открыть пожарный бензокран.

3.Провернуть винт от руки на 6-8 полных оборотов по ходу при открытом дросселе.

Предупреждение: а)Во избежание несчастных случаев при горячем двигателе винт не проворачивать. Температура головок цилиндров, при которой разрешается проворачивать винт"должна быть не выше + 70°С.

б) Если для вращения винта требуются большие усилия, то нужно вывернуть по одной свече из цилиндров и 4,5,6 и отвернуть сливные пробки на всасывающих трубах этих цилиндров. За тем провернуть винт на 3-4 полных оборота, чтобы удалить масло и бензин, скопившиеся в нижних цилиндрах (во избежание гидроудара). Свечи и пробки поставить на место.

4.При проворачивании за винт во время последних двух-трех оборотов произвести заливку двигателя бензином при помощи заливного шприца. Для заливки сделать плунжером шприца 2-3 подачи летом, а зимой 3-5 подач (всего залить 100-150 см бензина), одновременно сообразуясь с температурой окружающего воздуха и головок цилиндров. Предупреждение. Не заливать бензина больше приведенных норм, так как излишки бензина смоют -масло со стенок цилиндров, что может вызвать задиры поршней, а скопление топлива в нижних цилиндрах в свою очередь, приведет к гидроудару.

5.Рычаг управления дросселем карбюратора установить в положение, соответствующее 800-900 об/мин.

6.Подать команду "От винта" и"убедившись в ее исполнении, включить аккумулятор и автоматы защиты "Запуск" и "Приборы".

7.Открыть кран воздушной системы.

8.Открыть предохранительную скобку и нажать пусковую кнопку; когда винт сделает два-три оборота, включить магнето, поставив переключатель на "I + 2". Примечание. После включения магнето и появления первых вспышек для облегчения запуска следует произвести 1-3 подачи топлива плунжером заливочного шприца. Добавочная подача топлива в цилиндры через заливочную систему облегчает переход на питание двигателя от карбюратора.

9.Когда двигатель равномерно заработает, установить дроссель в положение, обеспечивающее 700-800 об/мин одновременно наблюдая за манометром давления масла. Если в течение 20 сек. после запуска давление масла не достигнет 1,5 кг/см2, немедленно остановить двигатель и выяснить причину отсутствия давления масла.

10.Если двигатель не запустился, то следует снова, проворачивая винт при выключенном зажигании на 5-6 оборотов, во время последних двух-трех оборотов произвести заливку и повторить запуск. Предупреждение. Категорически запрещается производить заливку двигателя без проворачивания воздушного винта; проворачивание воздушного винта при подготовке двигателя к повторному запуску способствует удалению из цилиндров двигателя топлива, оставшегося от предыдущих запусков, и исключает возможность гидроудара.

II. После трех-четырех неудачных попыток запуск двигателя прекратить, найти неисправность и устранить ее. Если двигатель не требует дополнительного подогрева, ввести шприцем в цилиндры № 1.2,3,8,9 по 30- 40 г свежего масла и повторить запуск.

Примечание. Час той причиной, затрудняющей запуск, является заливка. В этом случае следует полностью открыть дроссель, провернуть винт против хода на 3-4 полных оборота при выключенном зажигании, а затем провернуть воздушный винт по ходу на 6-8 оборотов от руки и ,не производя заливки, снова повторить запуск.

Прогрев двигателя

I.После запуска двигателя законтрить заливной насос, повернув рукоятку так, чтобы красная точка была в верхнем положении; после этого опустить предохранительную скобу пусковой кнопки; через 0,5-1 мин. перевести винт на малый шаг и прогревать двигатель, работая на режиме, соответствующем 900-1200 об/мин, до тех пор, пока температура входящего масла не начнет повышаться, за тем увеличить обороты до 1300 (зимой до 1400 об/шш) и после достижения температуры входящего масла +20°С и температуры головок цилиндров 100°С постепенно довести обороты до 1800-2000 в минуту.

2.Двигатель считается прогретым, когда температура головок цилиндров достигнет 120°С, темпера тура входящего масла будет не ниже 30°С (при разжиженном масле не менее 15°С) и температура смеси по прибору не менее 20°С и не более 50°С.

Опробование двигателя

После прогрева проверить работу двигателя.

1.Проверить работу системы зажигания, для чего при минимальном шаге винта рычагом газа установить 1850 об/мин, и выключить поочередно каждое магнето не более чем на 30 сек. Перед выключением второго магнето следует работать с двумя магнето для того чтобы "прожечь" свечи, При переключении с двух магнето на одно падение оборотов не должно превышать 60 об/мин.

2.Проверить работу винта я механизма управления винтом. Для этого рукоятку управления шагом винта повернуть по часовой стрелке в положение минимального шага, а рычагом газа установить 2000 об/мин, и, не трогая его перевести рукоятку управления регулятором оборотов в положение большого шага винта. Число оборотов при этом должно снизиться до 1300-1400 в минуту. При обратном переводе рукоятки управления шагом винта обороты долиты возраста до первоначальных, т.е. до 2000 об/мин.

3.Проверить работу, винта и регулятора оборотов на равновесных оборотах. Для этою при положении рукоятки управления шагом винта на малом шаге рычагом газа установить 2000-2050 об/мин. За тем затежелить винт до 1850 об/мин, и рычагом газа уменьшить давление на всасывании на 80-100 мм рт.ст., при этом число оборотов двигателя должно остаться постоянным. Рычагом газа снизить число оборотов до 900-1000 в минуту, затем плавно увеличить давление на всасывании до первоначального ;должны установиться заданные обороты 1850 об/мин. При резком выполнении указанных операций число оборотов может соответственно увеличиваться или уменьшаться на 50-100 об/мин., но через 2-3 сек, должны восстановиться первоначальные.

4.Проверить работу двигателя на номинальном режиме. При этом показания приборов должны быть следующие:

| число оборотов | 2050 +/- 20 об/мин |
| --- | --- |
| давление на всасывании на 20+40 мм рт.ст. больше атмосферного при полном открытий дросселя давление масла | 4+ 6 кг/см |
| давление бензина | 0,2+ 0,5 кг/см |

Примечание. Во избежание перегрева двигателя вследствие недостаточного обдува не следует допускать длительной работы на номинальном режиме.

5.Проверить приемистость двигателя. Переход от малого газа до номинального режима должен совершаться плавно в течение 2-3 сек.

6.Проверить работу двигателя в течение 15-20 сек, на взлётном режиме. Показания приборов при этом должна быть:

| число оборотов | 2350 +/-25 об/мин |
| --- | --- |
| давление на всасывании на 25+ 45 мм рт.ст. больше атмосферного при полном открытии дросселя давление масла | 4 + 6 кг/см |
| давление бензина | 0,2+0,5 кг/см |

7.Проверить работу двигателя на малом газе при малом шаге винта. Показания приборов должны быть:

| число оборотов | 450-500 об/мин |
| --- | --- |
| давление масла | не менее 1,5 кг/см |
| давление бензина | не менее 0,15 кг/см |

8.Проверить величину и стабильность напряжения генератора. Для этого временно выключить аккумулятор и нажать на кнопку вольтамперметра. Изменяя обороты двигателя от 1300 до 2100 об/мин., убедиться, что напряжение генератора находится в пределах 27,5-28,5 в. Опустить кнопку вольтамперметра. Включить аккумулятор.

9.Проверить величину обратного тока отключения генератора от электросети "Для этого, плавно уменьшая обороты двигателя, необходимо зафиксировать величину максимального отклонения стрелки вольтамперметра вправо от нуля. Обратный ток должен быть не более 15 (10) А. Цифра вне скобок приводится для регуляторной коробки, отрегулированной на 80-95 А; цифры в скобках для регуляторной коробки, отрегулированной на 53-59 а. При проверке величины обратного тока все потребители электроэнергии должны быть выключены.

10.Во время работы двигателя на земле температура головок цилиндров не должна быть выше 230°С, а температура входящего масла не должна превышать 75°С.

II.Во время прогрева и работы двигателя на земле не рекомендуется устанавливать обороты ниже 700 в минуту во избежание замасливания свечей.

Остановка двигателя

1.Перед остановке двигателя необходимо открыть полностью жалюзи капота и створку маслорадиатора.

2.Установить рукоятку управления шагом винта на малый шаг, снизить обороты до 700-800 в минуту и работать на этом режиме до тех пор, пока температура головок цилиндров не снизится до 140-150°С.

3.На 20-30 сек. повысить обороты до 1900-2000 в мий

4.Зимой (при температуре наружного воздуха ниже 0°С) перевести винт на большой шаг.

5.Рычагом газа снизить обороты до 600-700 в мин., выключить зажигание и плавно полностью открыть дроссель. Полное открытие дросселя обеспечивает продувку цилиндров двигателя воздухом для сохранения масла на стенках гильз.

6.После остановки .двигателя выключить аккумулятор, закрыть пожарный кран бензосистемы и створку маолорадиатора.

7.Во избежание нарушения изоляции проводов запрещается закрывать жалюзи капота и покрывать двигатель чехлом при температуре головок цилиндров выше 100°C.

8.Зимой (при температуре наружного воздуха ниже 0°С) перед остановкой двигателя, прежде чем повысить число оборотов до 1900-2000 в мину ту, необходимо продуть воздушные трубки пусковой системы, для чего на 2-3 сек. нажать кнопку воздушного самопуска.

Предупреждение.

а) Запрещается останавливать двигатель непосредственно с эксплуатационных и более высоких режимов работы.

б) Запрещается остановка двигателя перекрытием пожарного крана с выработкой топлива из карбюратора во избежание обратных вспышек и возникновения пожара,

в) При запуске двигателя через 5-10 мин. после его выключения заливку топлива не производить.

ГЛАВА III  Выполнение полета

Руление

I.Поднять сиденье в верхнее положение. Страгивать самолёт с места нужно плавным увеличением газа двигателя при нейтральном положении педалей, рукоятка управления шагом винта при этом должна быть установлена в положение "Малый шаг".

2.Вследствие ограниченного обзора вправо вперед рулить следует плавными разворотами влево, а затем вправо до 30° (руление "змейкой").

З. В темное время суток перед рулением включить АНО и АРУФОШ-45, а во время руления. периодически кратковременно включать фару.

Предупреждение. Длительное непрерывное пользование включенной фарой не допускается во избежание перегорания лампы и разрядки аккумулятора.

4.Руление производить при работе двигателя на 900-1000 об/мин., при этом следить за температурой головок цилиндров и масла и не допускать перегрева или переохлаждения двигателя.

5.Для выполнения разворота самолёта в нужном направлении движением ручки "от себя" расстопорить хвостовое колесо, отклонить соответствующую педаль, плавно нажать на тормозной рычаг и одновременно увеличить газ двигателя. Вывод самолёта из разворота в нужном направлении производить установкой педалей в нейтральное положение или отклонением педали, противоположной стороне разворота, и плавным нажатием на тормозную гашетку.

6.При рулении по прямой, когда ручка управления взята "на себя", хвостовое колесо застопорено и связано с ножным управлением; при этом можно рулить без помощи тормозов; выдергивание направления и развороты в этом случае осуществляют при помощи педалей.

7.Для торможения самолёта необходимо перевести двигатель на режим малого газа, установить педали в нейтральное положение и плавно нажать на тормозную газетку.

Предупреждение. Резкое торможение на большой скорости может привести к капотированию самолёта.

8.Для выполнения разворота с малым радиусом необходимо ручку управления отдать "от себя" за нейтральное положение (при этом хвостовое колесо расстопорено и не связано с ножным управлением), отклонять педаль, соответствующую стороне разворота, плавно нажать на тормозную гашетку и увеличить газ двигателя.

9.Развороты и довороты производить на уменьшенной скорости. Резкие развороты при одном полностью заторможенном колесе недопустимы, так как это создает большие нагрузки на шасси и может привести к разрушению пневматика колеса.

10.Вблизи препятствий, по незнакомой местности, а размокшему или неровному грунту рулить на пониженной скорости, соблюдая максимальную осмотрительность.

11.Руление по прямой при боковом ветре, по размокшему и песчаному грунту требует более энергичного пользования тормозами и газом двигателя и, следовательно, повышенного внимания лётчика.

12.При боковом ветре самолёт стремится развернуться навстречу ветру. При скорости ветра более 10 м/сек. обязателен сопровождающий, который при рулении должен находиться у подкоса крыла со стороны ветра. Руление на лыжном шасси.

13.0трагивание самолёта с места осуществляется, плавным увеличением газа двигателя. Если лыжи примерзли к снегу, их необходимо предварительно стронуть с места.

Предупреждение. Нельзя срывать самолёт о места увеличением мощности двигателя, так как при примерзании одной лыжи возникает большой крутящий момент, который может привести к поломке лыжи и даже шасси. К таким же последствиям может привести и резкое раскачивание самолёта за хвост.

Взлет. Общие положения.

I.Взлёт самолёта разрешается производить при скорости встречного ветра не свыше 15 м/сек.

2.Во всех случаях целесообразно выруливать на старт с таким расчётом, чтобы иметь возможность использовать для взлёта максимальное расстояние. Это обеспечит большую безопасность в случае необходимости прекратить взлёт.

3.Развернув самолёт в направления ветра, прорулить по направлению взлёта, чтобы хвостовое колесо установилось по продольной оси самолёта.

4.Отклонением ручки и педалей еще раз убедиться в; свободе хода рулей и элеронов, запросить разрешение на взлёт.

5.Получив разрежение на взлёт и убедившись, что впереди ничего не мешает взлёту, плавным увеличением оборотов двигателю сдвинуть самолёт с места, затем увеличить обороты до взлётных (2350 об/мин, полный газ).

6.В начале разбега ручку управления держать взятой "на себя"; после пробега 10-15 м плавной отдачей ручки "от себя" поднять хвост самолёта до нормального (капот самолёта при этом должен проектироваться выше горизонта на 10-15 см). Удерживать самолёт в выбранном направлении для взлёта следует отклонениями руля поворота.

7.После отрыва выдержать самолёт над землей на высоте 0,75- I м до скорости 100-110 км/час, после чего перевести самолёт в режим набора высоты. При достижении высоты не менее 50 м или после преодоления всех препятствий затежелить воздушный винт (при полном газе) до 2050 об/мин, и на этом режиме продолжать набор высоты до 100 м. Дальнейший набор высоты рекомендуется производить на режиме: Л = 1860 об/мин., Рд =680 мм рт.ст. Взлёт самолёта на лыжах производятся так же, как и на колесном шасси.

8.В случае необходимости взлёта с включенной фарой выключать её только после преодоления всех препятствий и на высоте не менее 50 м.

9.В случае снегопада, дождя, дымки и т.п. во избежание образования ослепляющего экрана совершать взлёт с выключенной фа рой, наблюдая за поверхностью ВПП по стартовым наземным огням.

Взлёт с применением закрылков.

10. Взлёт самолёта можно производить с применением закрылков, отклоненных на 20°, при скорости ветра не выше 8 м/сек.

11. Если необходимо добиться наименьшей длины разбега и минимальной взлётной дистанции, следует производить взлёт с применением закрылков и использовать взлётный режим двигателя ( = 2350 об/мин, полный газ). При этом длина разбега самолёта Як-12М (приведенная к стандартным условиям и штилю) равна 136 м и скорость отрыва - 80 км/час.

При повышении температуры и уменьшения атмосферного давления длина разбега несколько увеличивается, при понижении температуры и повышений давленая, наоборот, уменьшается.

Встречный ветер порядка 8-10 м/сек. вдвое уменьшает длину разбега.

При взлёте с дернового покрытия длина разбега болъше, чем с бетона, на 10-20 %, а на песчаном иди размокшем аэродроме может увеличиться на 50% и более.

Увеличение полётного веса на каждые 100 кг вызывает увеличение разбега на 20 м. Использование номинального режима на взлёте приводит к увеличению разбега на 20 м. При установке самолёта на лыжное шасси и взлёте с укатанного аэродрома длина практически не изменяется по сравнению с колесным шасси, при взлёте с неукатанного аэродрома увеличиваете на 20-30 м.

12.В начале разбега ручку управления держать взятой "на себя"; после пробега 10-15 м плавной отдачей ручка "от себя" поднять хвост самолёта до нормального положения, при этом капот двигателя должен проектироваться на 10-15 см выше горизонта.

13.После отрыва самолёт имеет тенденцию к кабрированию. Кабрирование парировать отжатием ручки "от себя" с постепенным увеличением скорости до 100-110 км/час по прибору.

14.На высоте не менее 50 м, сохраняя взлётную мощность двигателя, у брать закрылки.

15.После преодоления препятствий на высоте не менее 50 и уменьшить мощность двигателя до режима набора высоты.

Взлёт без применения закрылков.

16. В нормальных условиях старта, т.е. при хорошем состоянии и достаточных размерах взлётной полосы взлёт можно производить без применения закрылков как на взлётном .так и на номинальном режимах работы двигателя.

Взлёт без применения закрылков наиболее прост и особенностей не имеет. Самолёт хорошо сохраняет прямолинейность при разбеге.

17.После отрава самолёт также имеет тенденцию к кабрированию. Кабрирование парировать отжатием ручки "от себя" с постепенным увеличением скорости до 100-110 км/час.

18.После преодоления препятствия, но на высоте не менее 50 м, уменьшить мощность двигателя до режима набора высоты.

Взлёт с боковым ветром.

19.Взлёт с боковым ветром разрешается при скорости ветра не более 4 м/сек. при угле между направлением ветра и линией взлёта, равном 90°, и 6 м/сек. при направлении ветра под углом 45° к линии взлёта.

20.Учитывая значительное усложнение пилотирования при взлёте с боковым ветром, а также малую длину разбега самолёта, рекомендуется с разрешения командно-диспетчерского пункта (КДП) выбирать направление разбега не строго по направлению "Т", с тем чтобы уменьшить боковую составляющую ветра. Выбранное направление должно обеспечивать полную безопасность взлёта до высоты преодоления препятствий.

21.Взлёт с боковым ветром обязательно выполнять без применения закрылков и на взлётной мощности двигателя (Ц = 2350 об/мин.,полный газ).

22.При взлёте с боковым ветром самолёт имеет тенденцию к развороту против ветра, поэтому с самого начала разбега ручку управления необходимо отклонить в ту сторону, откуда дует ветер. Это делается в целях сохранения равномерной нагрузки на основные колеса шасси, предупреждения образования крена и разворота самолёт против ветра.

По мере нарастания скорости и эффективности элеронов ручка управления постепенно убирается ближе к нейтральному положению, с тем чтобы не допустить отрыва самолёта от земля с одного колеса.

В случае возникновения на разбеге разворота необходимо парировать его отклонением педали, противоположной стороне разворота.

23.После отрыва самолёта, чтобы не допустить сноса необходимо удерживать ручку управления отклоненной против сноса (сохранять крен для парирования сноса), стремление самолёта к развороту парировать отклонение педали, обратной крену.

24.При взлёте с боковым ветром скорость отрыва должна быть на 5-10 км/час больше нормальной.

Набор высоты

1.После преодоления препятствий в уборки закрылков (если они выпущены) перевести двигатель на режим набора высоты. Набор высоты можно производить с использованием номинальной (n = 2050 об/мин,.полный газ) или крейсерской (n= 1860 об/мин, Рк= 680 мм рт.ст.) мощности двигателя.

2.Характеристики набора высоты самолёта Як-12 (у земли):

| наивыгоднейшая скорость набора высоты, км/час | 100 |
| --- | --- |
| скороподъёмность на номинальном режиме работы двигателя, м/сек | 3,7 |
| скороподъёмность на крейсерском режиме работы двигателя, м/сек | 2,0 |

До достижения практического потолка через каждые 1000 м уменьшать скорость набора высоты на 3-5 км/час.

3.При наборе высоты постоянно следить за температурным режимом двигателя, сохраняя его в допустимых пределах. Максимально допустимые температуры (не более чем на 15 мин):

| головок цилиндров | 240°С |
| --- | --- |
| входящего масла | 85°С |

4.Если температурный режим двигателя превышает максимально допустимые пределы при полностью открытых жалюзи и створке маслорадиатора, необходимо прекратить набор высоты и охладить двигатель путем перевода самолёта в режим горизонтального полёта; для этого увеличить скорость полёта до 140-150 км/час до прибору и уменьшить число оборотов до 1650 в минуту.

Горизонтальный полет

1.В горизонтальном полёте самолёт на всем диапазоне эксплуатационных центровок устойчив и легко балансируется триммером; управляемость самолёта хорошая.

Режим горизонтального полёта устанавливать в соответствии с данными таблицы Наивыгоднейшие крейсерские режимы горизонтального полёта.

2.Развороты производить с креном не более 30° при скорости не менее 135-140 км/час на высоте не менее 50 м, если скорость меньше 135 км/час, то крены (а разворотах не должны превышать 15°.

Если в полёте требуется уменьшить мощность двигателя, то следует первоначально уменьшить давление наддува, а потом установить заданное число оборотов.

При переходе с малой мощности на большую вначале установить требуемое число оборотов, а затем давление наддува. При нормальных условиях работы двигателя на крейсерском режиме приборы должны показывать:

| температуру входящего масла, С° | 50-75 |
| --- | --- |
| температуру головок цилиндров, С° | 140-210 |
| давление бензина, кг/см | 0,2-0,5 |
| давление масла, кг/см | 4-6 |

Предупреждение . При любом режиме полёта на любой высоте давление масла должно быть не ниже 4 кг/см . за исключением режима планирования на малом газе, при котором давление масла понижается, но не должно быть ниже 1,5 кг/см .

4.В полёте контролировать расход топлива. Количество топлива в баках в полёте определяется по внутренней шкале бензиномеров.

5.Для обеспечения нормальной работы двигателя в осенне-зимний период на всех режимах температуру воздуха на входе в карбюратор поддерживать в пределах +25+20°.

6.3 условиях интенсивной болтанки полёты производить со скоростью по прибору не менее 140 км/час при работе двигателя на режиме не менее 1850 об/мин,высота полёта должна быть не меньше 100 м., так как при полёте на меньших скоростях значительно ухудшается поперечная управляемость самолёта.

Повышенное число оборотов двигателя (1850 об/мин) дает возможность в случае необходимости быстро перевести самолёт в режим набора высоты.

7.Развороты в условиях интенсивной болтанки производить на скорости не менее 140-150 км/час по прибору при крене не более 20°.

Снижение

I.Перед снижением закрыть высотный корректор. Скорость полёта при снижении в нормальных условиях можно выдерживать такую же, на какой производился горизонтальный полёт перед снижением, но не более 180 км/час. При полёте с пассажирами вертикальная скорость снижения не должна превышать 2 м/сек.

2.Во время снижения не допускать, чтобы температура головок цилиндров была ниже 120°С, а температура входящего масла ниже 30°С.

3.Если при закрытых жалюзи двигателя и створке масло-радиагора температура масла и головок цилиндров будет продолжать снижаться, следует терять высоту уступами, переводя самолёт в режим горизонтального полёта, как только возникнет опасность переохлаждения двигателя.

4.Перед посадкой, на высоте не ниже 50 м, установить винт на малый шаг, чтобы в случае необходимости ухода на второй круг возможно быстрее перевести двигатель на взлётный режим.

Посадка

1.Посадку самолёта разрывается производить при скорости ветра не свыше 15 м/сек.

2.При входе в зону АДС аэродрома включить командную радиостанцию и установить связь с КДП аэропорта или руке водителем полётов аэродрома посадки. Получив разрежение на вход в район аэродрома и данные о погоде, установить барометрическую шкалу высотомера на давление на уровне аэродрома.

3.Посадка самолёта на лыжах производится так же, как а на колесном шасси.

4.Посадку ночью на неосвещенкый аэродром производить при включенной фаре. Фару включать после выхода из последнего разворота на прямую на высоте 70 м. В конце пробега фару выключить.

Предупреждение. При включении фары вследствие возникновения электормагнитного поля показания компаса КИ-11 (КИ-12) могут изменяться до 17°.

Посадка с применением закрылков.

1.Для самолёта Як-12 посадочное положение закрылков установлено 40°.

2.Закрылки выпускать на высоте не менее 50 м. Скорость планирования с выпущенными закрылками ИЗ км/час.

3.Выравнивание самолета на посадку начинать на высоте 4-5 м и заканчивать на высоте 0,2-0,3 м. Движение ручки при выравнивании должно быть энергичным, но плавням и непрерывным до момента приземления самолёта" Посадку производить мягко на три точки. После посадки самолёт хорошо сохраняет прямолинейность пробега.

4.В процессе пробега самолёта выдерживать направление отклонением руля поворота, а ручку удерживать в положении полностью "на себя". При этом хвостовое колесо застопорено, что также облегчает сохранение прямолинейности пробега.

5. Для сокращения длины пробега применять тормоза только во второй половине пробега. Торможение производить осторожно, не допуская поднятия хвоста. Резкое торможение при посадке может привести к капотированию самолёта.

6.После окончания пробега убрать закрылки. Во время руления следить за температурным режимом двигателя.

7.Длина пробега самолёта Як-12М (приведенная к стандартным условиям и стилю) равна 220 м и посадочная скорость - 80 км/час.

Увеличение полётного веса на каждые 100 кг увеличивает длину пробега примерно на 40 ми посадочную скорость на 4 км/час.

При посадке с неотклонёнными закрылками без торможения длина пробега увеличивается в 2,5-3 раза и может достигать 450-600 м. .

Уменьшение полётного веса и температуры воздуха, а также встречный ветер улучшают посадочные характеристики самолёта.

На тормозных лыжах длина пробега самолёта в зависимости от состояния снеговой дорожки близка к длине пробега самолёта на колесах или меньше ее на 20-30 м .

На нетормозных лыжах пробег может увеличиться до 185м. На неукатанном аэродроме длина пробега самолёта на лыжах составляет 110-140 м.

Посадка без применения закрылков.

1.По технике пилотирования посадка без применения закрылков проще, чем с применением закрылков. Посадку без применения закрылков рекомендуется производить при боковом ветре.

2.При посадке без применения закрылков глиссада планирования более полога и посадочная скорость и длина пробега несколько увеличивается.

3.Скорость плакирования с убранными закрылками -120 км/час.

4.При снижении с неотклонёнными закрылками нос самолёта поднят выше, чем при снижении с отклоненными закрылками. Это ухудшает обзор вперед и вперед вправо. Поэтому необходимо повышенное внимание при выдерживании посадочной прямой и при пролёте препятствий на поле подходов.

5.В процессе пробега самолёта выдерживать направление отклонением руля направления, а ручку удерживать в положении полностью "на себя". При этом хвостовое колесо застопорено, что также облегчает сохранение пря линейности пробега.

Предупреждение. Во избежание резкой разворота самолета на пробеге после посадки перемещать ручку "от себя" в момент и после приземления самолёте запрещается.

6.Тормозами пользоваться так же, как при посадке применением закрылков.

7.Во время руления следить за температурным режимом двигателя.

Посадка с боковым ветром.

1. Посадка разрешается, если скорость бокового ветра не превышает 4 м/сек. под углом 90° и 6 м/сек. под углом 45° к линии посадки. При боковом ветре посадку производить, как правило, с убранными закрылками, при этом скорость планирования должна быть 120-125 км/час.

2.Ввиду значительного усложнения пилотирования при посадке о боковым ветром, а такие для уменьшения длины пробега самолёта рекомендуется с разрешения КДП выбирать направление посадки не строго по направлению посадочного "Т", а против ветра, чтобы уменьшить боковую с оставлявшую ветра. Выбранное направление додано обеспечить полную безопасность при заходе и пробеге самолёта.

Боковой ветер при посадке вызывает:

- на выравнивании

- снос самолёта по ветру;

- на пробеге - разворачивание самолёта против ветра.

3.Заход на посадку выполнять особенно тщательно. Неправильный заход, вызывающий необходимость доворотов на последней прямой, усложняет посадку. Левый разворот для выхода на посадочную прямую начинать при ветре слева раньше, при ветре справа - позже обычного.

4.На последней прямой снос самолёта парировать креном, а направление полёта удерживать рулем поворота. Величина крена должна быть такой, чтобы полностью парировать снос самолёта. В таком положения самолёт подводить до высоты выравнивания. С началом выравнивания крен постепенно уменьшать с таким расчетом, чтобы к моменту приземлен самолёт был полностью выведем из крена.

5.Если в момент приземления создался снос, то отклонить педаль в сторону сноса, чтобы уменьшить силу бокового удара шасси.

Уход на второй круг.

1.Уход на второй круг при заходе на посадку возможен как с выпущенными, так и с убранными закрылками При уходе на второй круг перевести двигатель на взлётный режим.

Предупреждение. Избегать резкой дачи газа, так как при этом возможно увеличение числа оборотов винта вые допустимого.

2.При даче газа самолёт имеет тенденцию к кабрированию. Кабрирование парировать отжатием ручки "от себя" с последующим снятием нагрузки триммером руля высоты.

3.Набор высоты производить на наивыгоднейшей скорости набора высоты.

4.Закрылки убирать на высоте не менее 50 м, сохраняя при этом взлётную мощность двигателя.

Предупреждение. В некоторых случаях на малых скоростях полёта (на взлёте и при уходе на второй круг) при даче полного газа самолёт может перейти в кабрирование, которое невозможно парировать даже полным отклонением ручки "от себя". Такое явление может наблюдаться:

- при чрезмерно задней центровке, выходящей за пределы допустимой;

- если взлёт производится при задней центровке и при положении триммера, способствующем увеличению угла атаки самолёта.

Если не принять соответствующих мер, угол атаки может превысить критический, что приведет к потере скорости и сваливанию самолёта на крыло.

В этих случаях необходимо:

- убрать газ настолько, чтобы самолёт перешел в нормальный набор высоты, а если это невозможно - в горизонтальный полёт;

- убрать закрылки (на высоте не менее 50 м);

- установить триммер руля высоты в положение, парирующее кабрирование самолёта;

- произвести посадку, выяснить и устранить причину ненормального поведения самолёта,